第四章 采购需求

一、项目名称：衡阳县应急管理局防汛抢险、森林火灾扑救、救灾物资储备项目重新立项

二、采购内容及数量：

以下技术参数中带“★”号条款为实质性要求条款（即重要条款），对实质性要求条款中任何一条的偏离(即不满足、或不响应、或负偏离)，在评标时将其视为无效投标。带“▲”号条款为关键性条款，其他为一般条款(非“▲”号条款)，均参与计分。

| 序号 | 产品名称 | 规格/技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编织布 | 1.规格：彩条布：6m（宽）×50m（长）。 2.材质：聚乙烯（PE）120g全新料。 3.功能：防晒、防水、抗老化。 | 1 | 万平方米 |
| 2 | 铅丝 | - 1.直径≥0.3mm,镀锌。 - 2.单丝抗拉强度350～550MPa。 3.钢丝抗拉强度≥1400MPa。 4.伸长率≥10%。 | 2 | 吨 |
| 3 | 桩木 | 1.规格：长3m，直径10cm±1cm。 2.材质：松木。 3.一头削尖。 | 10000 | 根 |
| 4 | 钢管 | 1.壁厚≥2.2mm，直径4.8㎝，长6m。 | 1 | 吨 |
| 5 | 救生衣 | ▲1.加工质量：救生衣包布的缝边向里折进应≥10mm；救生衣的明缝线距边缘应≥1mm，且缝线应无跳针；救生衣机缝线密度每50mm长度应≥16针，缝线端头应打回结。 ▲2.哨笛：救生衣上应配备声音响度(声压级）达到100dB的哨笛一只；哨笛的材料应是非金属，表面无毛刺，且不依赖任何移动物体能发出声响；哨笛在浸于淡水后应能立即在空气中发出声音；哨笛用细索系固在救生衣上，放置位置不应影响救生衣的性能，且穿戴者的双手应都能使用。 3.浮力损失：救生衣浸入淡水中24h后的浮力应≥74N。 ▲4.耐燃烧：救生衣过火2s后，继续燃烧时间应不超过6s或无继续熔化。 ▲5.强度：救生衣衣身在1764N的作用力下持续30min应无损坏；救生衣肩部在882N的作用力下持续30min应无损坏。 | 400 | 件 |
| 6 | 发电机组 | - 一、发电机组主要参数 - 1.机组功率：300kW - 2.额定电压：400/230V - 3.额定电流：540A - 4.额定频率：50Hz - ★5.启动性能：机组在常温(非增压机组不低于5℃、增压机组不低于10℃)下经3次启动应能成功，两次启动的时间间隔为20s,启动成功率应大于99%。启动成功后应能在1min内带额定负载运行。 - ★6.电压整定范围：在输出功率因数、频率为额定值时，机组从空载到额定负载，发电机输出电压的可调节范围应不小于±5%额定电压。 - ★7.稳态电压偏差：从空载逐渐加载至额定负载的25%、50%、75%、100%,再将负载按此等级由100%逐渐减至空载，各级负载下的频率和功率因数均为额定 值，稳态电压偏差应≤±1%。 - ★8.瞬态电压偏差和电压恢复时间：由额定负载突减至空载，重复进行3次，瞬态电压偏差应≤+20%；由空载突加至规定负载，重复进行3次，瞬态电压偏差应≤-15%；由额定负载突减至空载，重复进行3次，电压恢复时间应≤4s；由空载突加至规定负载，重复进行3次，电压恢复时间应≤4s。 - 9.电压不平衡度：输出电压和频率为额定值，在空载状态下，电压不平衡度应≤1%。 - 10.频率降：在额定负载条件下稳定运行，频率接近额定值，再将负载由100%减至空载到稳定运行，频率降应≤2%。 - ★11.稳态频率带：从空载逐渐加载至额定负载的 25%、50%、75%、100%,再将负载按 此等级由100%逐渐减至空载，各级负载下的频率和功率因数均为额定值，稳态频率带应≤0.5%。 - 12.冷热态电压变化：在输出电压、频率、功率为额定值时，从冷态到热态的电压变化应不超过±2%额定电压。 - ▲13.线电压波形正弦性畸变率：在输出电压、频率为额定值，输出空载时，线电压波形正弦性畸变率不大于5%。 - ▲14.噪声dB(A):≤120。 - ▲15.燃油消耗率g/kW·h：≤260。 - ▲16.机油消耗率g/kW·h：≤1.5。 - 17.密封性：机组应无漏油、漏水、漏气现象。 - 18.接地：机组应有良好的接地端子并有明显的标志。 - 19.相序：对于采用输出插头插座的三相机组，其相序应面向插座按顺时针方向排列；对于采用接线端子的三相机组，其相序应面向接线端子自左到右或从上到下排列。 - ★20.自动保护功能：机组应有机油压力低、过欠电压、超速、水温高(水冷机组)、缸温高(风冷机组)、皮带断裂(风冷机组)自动保护措施，出现上述故障时自动切断油路并给出声光告警。 - ★21.过载保护功能：机组应具有过载保护措施，保护装置应能迅速可靠动作，且无损坏。 - ★22.短路保护功能：机组应具有短路保护措施，保护装置应能迅速可靠动作，且无损坏。 - 23.外观质量：机组的焊接应牢固，焊缝应均匀、无裂纹；机组的控制屏表面应平整、布线合理，接触良好，层次分明，整齐美观；机组涂漆部分的漆膜应均匀，无明显裂纹、脱落、流痕、气泡、划伤等现象；机组电镀件的镀层应光滑，无漏镀斑点，锈蚀等现象；机组的紧固件应无松动。 - ▲24.自动补给功能：机组的燃油箱应具备根据液位控制的自动补油功能，并具备防溢流措施。 - ▲25.机组容性负载能力：机组应能够带功率因数为0.95的容性负载。 - 随机附件：消声器、波纹管、电瓶及连接线、电瓶开关、减震垫、合格证、资料各1套。 | - 1 | - 台 |
| 7 | 工作灯 | - ★1.照明功能：具有工作光、强光、弱光、SOS、爆闪5种光设计，按动按钮可进行自由转换。 - 2.额定电压：≥DC3.7V。 - 3.锂电池额定容量：≥2200mAh。 - 4.光源类型：采用LED光源。 - 5.额定功率（LED）：≥3W。 - ★6.光源(LED)平均使用寿命：≥100000h。 - 7.连续放电时间：强光≥5h；工作光≥10h；闪光≥20h。 - 8.充电时间：≤5h。 - 9.外壳防护等级：≥IP66。 - ▲10.光通量：≥360 lm。 - 11.最大射程：≥200m。 - ▲12.色温：≥6000K。 - 13.平均工作电流：≥600mA。 - ▲14.重量（不含电池）≤0.12kg。 - ★15.电量显示：人性化的电量指示(30%电量为红色，70%为绿色)和低电压显示功能设计，可随时查询电池电量，当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 - ★16.电池：电池使用寿命≥1000(循环)；灯具电池采用可充电锂电池。 | - 187 | - 只 |
| 8 | 打桩机 | 1、液压流量（l/min）：26～34。 2、工作压力(bar)：105～139。 3、最大压力(bar)：172。 4、冲击频率(bpm)：1700。 5、振动强度(三轴)m/s²：9.4。 6、桩头接口：圆形(mm)：100。 | 1 | 台 |
| 9 | 电缆 | 1.国标BVR多股4平方，无氧纯铜，环保聚氯乙烯护套。 | 3000 | 米 |
| 10 | 水泵 | - ★1.结构要求：泵组由三级离心水泵与二冲程风冷汽油发动机组成。进水口直径50mm,出水口直径38mm；水泵单机重量应小于等于15kg,配有背架、可手提和背负。 - 2.材料要求：泵壳和三级离心水泵叶轮应为铝合金铸造，并经防腐处理。 - 3.连续运转性能：泵组经流量≥90L/min，压力≥1.2MPa下连续24h的运转试验后，应能在30秒内正常启动，且出口压力、流量符合规定要求。 - 4.运转关闭性能：水泵在出水口关闭的情况下，高速运转应能够工作5分钟以上。 - ★5.防超速保护功能：发动机应具备超速保护自动复位功能。按企标规定试验时，发动机应在3秒内自动停止；按企标规定试验时，发动机自动停止后应不需调整防超速保护开关即能启动。 - ▲6.吸程（m）：≥9。 - ▲7.启动性能：启动时间不超过30秒。 - ▲8.横、纵向倾斜性能：泵组在横向、纵向倾斜90°的条件下，在流量≥180L/min，压力≥0.8MPa下各运转1小时，泵应正常工作。 - 9.串并联性能：泵组之间可以串联架设、并联架设、并串联架设，并能正常工作。 | 1 | 台 |
| 11 | 水泵 | - ★1.结构要求：泵组由四级离心水泵与二冲程风冷汽油发动机组成。进水口直径50mm,出水口直径38mm；水泵单机重量应小于等于34kg,配有背架、可手提和背负。 - 2.材料要求：泵壳和四级离心水泵叶轮应为铝合金铸造，并经防腐处理。 - 3.连续运转性能：泵组经流量≥103L/min，压力≥2.0MPa下连续24h的运转试验后，应能在30秒内正常启动，且出口压力、流量符合规定要求。 - 4.运转关闭性能：水泵在出水口关闭的情况下，高速运转应能够工作5分钟以上。 - ★5.防超速保护功能：发动机应具备超速保护自动复位功能。按企标规定试验时，发动机应在3秒内自动停止；按企标规定试验时，发动机自动停止后应不需调整防超速保护开关即能启动。 - ▲6.吸程（m）：≥10。 - ▲7.启动性能：启动时间不超过30秒。电动装置启动电池为锂电池，锂电池与泵组合成为一整体结构，发动机自带充电功能。 - ▲8.横、纵向倾斜性能：泵组在横向、纵向倾斜90°的条件下，在流量≥103L/min，压力≥2.0MPa下各运转1小时，泵应正常工作。 9.串并联性能：泵组之间可以串联架设、并联架设 、并串联架设，并能正常工作。 ★10.机械要求：1.泵组应按GB6245-2006中10.5进行密封式试验，试验过程中泵体不应有渗漏、冒汗等缺陷。 11.泵组应按照GB6245-2006中10.6进行静水压强度试验，试验过程中泵壳不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷。 | 1 | 台 |
| 12 | 油锯 | - 1.常温起动性能s：≤7。 - ★2.净质量kg：≤5.7。 - ★3.发动机标定功率kW：≥2.48。 - ▲4.发动机最低燃油消耗率g/kW·h：≤535。 - ▲5.主机比质量kg/kW：≤2。 - 6.锯切效率cm²/s：≥75。 - 7.锯切燃油消耗率g/m²：≤59。 - 8.怠速性能：怠速不高于标定转速的40%，怠速波动率应不大于实际怠速值的±10%。 - 9.怠速翻转性能：在怠速工况下稳定运转 3min 后进行翻转，各位置停留时间不少于5s，油锯不应熄火。 - 10.加减速性能：油锯在怠速下稳定运行30s后，突加油门至节气门全开时不应出现供油或供气不足引起的转速响应迟缓、在3S内达不到最高空载稳定转速或熄火等异常现象。 - 11.减速稳定性：油锯在最高空载稳定转速下稳定运行 30s 后，突减油门至扳量完全释放状态时不应出现供油或供气不足或过量引起的转速响应过快、在6S内怠速达不到稳定要求或熄火等异常现象。 - 12.最高空载稳定转速性能：在最高稳定空载转速下稳定运行 1min后，转速的波动率应不大于±5%。 - ★13.整机密封性：油锯在静置状态下，不应有燃油和锯链润滑油的渗漏。油锯在进行各项试验中和/或完成试验后，其各个部位（润滑油出油口部位除外）不应出现漏气、漏油或渗油现象。 - 14.排气消声器：符合GB/T5392-2017要求。 - 15.手拉起动器：对于耐久期不大于125h的发动机，应保证操作者连续拉动5000次后，起动器仍能正常工作。 - 16.燃油箱：燃油箱容积应满足油锯以90%~100%标定功率工况工作时，发动机连续工作时间应不小于15min。 - 17.润滑油箱：润滑油箱容积应满足当油锯以90%~100%标定功率工况工作时，在燃油箱内的燃油用尽后，润滑油箱内仍然有润滑油，且机油泵仍然可以连续正常泵出润滑油。 - ★18.耳旁噪声dB (A)：怠速≤85 高速空转≤105满负荷≤103。 - ★19.手把振动m/s²：≤6。 - 20.止链销：林用油锯应安装止链销，其尺寸和强度应符合ISO10726的规定，止链销应是可更换的。 - ★21.手的防护：前手把的防护:在靠近前手把的地方应安装前护手器的尺寸和机械强度应分别符合ISO6533和ISO6534的规定；后手把的防护：在后手把底部的右侧应设有后护手器。后护手器宽度应不小于30mm，后护手器长度应不小于100mm。 - 22.插木齿：油锯应具有插木齿。 - 23.排屑：油锯的排屑方向应朝向油锯的底平面下方。 - ★24.发动机停机机关：油锯应配置使发动机不借助持续的人力而能迅速停止运转的停机开关。此停机开关应安装在操作者戴防护手套且手握持油锯时，右手可控制位置处。开关的颜色与背景应对比鲜明。 - 25.高温部件防护：符合GB/T5392-2017要求。 - 26.油门控制：油门扳机的位置应确保戴防护手套握持油锯后手把时能勾动和松开扳机，其尺寸应满足ISO7914的要求。当油门扳机松开时，应能自动复位到怠速状态。依靠油门扳锁定装置的自动锁定，油门扳机能保持在怠速状态。油门的锁定功能应靠手动设定，且当勾动油门扳机时应能自动解除锁定状态。油门的锁定装置应安装在手握持部位以外，且至少需要两个独立的动作才能启动油门锁。 - ▲27.离合器：离合器的性能应保证当发动机以任何低于使用说明书中所标明怠速转速的1.25倍的速度运转时，锯链不运转。 - 28.高压带电部件防护：电路中各高压部件，包括火花塞帽在内，都应合理布置、绝缘良好或进行防护。 - 29.燃油和机油系统：燃油箱盖应有连接链。燃油箱注油口直径应不小于20mm，机油箱注油口直径应不小于19mm。各油箱开口或油帽应有清晰的标识，各油箱的结构设计应确保油锯在正常工作温度下、工作位置及搬运时，均无漏油现象。油箱注油口周围不应有妨碍加油的其他部件。应能使用漏斗加油。 - 30.废气排放：发动机废气排放方向应远离处于正常工作位置的操作者的面部。 - 31.锯链润滑：锯切部件应采用自动润滑方式。油锯若装有手动注油泵，其安装位置应保证在正常锯切工位时操作者右手能对其操作。 - 32.锯链张紧：油锯应具有锯链张紧装置。 - ★33.标志：符合GB/T5392-2017要求（满足要求）。 | - 20 | - 台 |
| 13 | 风力灭火机 | - ★1.有效风力灭火距离m：≥2。 - ▲2.出风口风量m³/s：≥0.4。 - 3.连续运转可靠性：在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不小于5h。5h后转速下降不应超过标定转速的5%。二次起动后应正常工作。 - ★4.安全防护（不漏油、不漏电）：符合GB/T10280-2008。 - ★5.热防护：符合 GB/T10280-2008规定。 - ▲6.常温起动s：≤6。 - ★7.超速试验：符合 GB/T10280-2008规定。 - 8.叶轮静平衡试验：符合GB/T10280-2008规定。 - 9.整机装配质量：装配正确、完整，运动件运转灵活，不得干涉、阻滞。 - 10.翻转试验：标定转速下向前、后、左、右倾斜45°各一次，各位置停留时间不少于10s均能正常工作。 - 11.发动机功率和标定转速：符合 GB/T10280-2008 规定。 - 12.整机质量kg：≤14。 - 13.耳旁噪声dB(A)：≤105。 - 14.手感振动m/s2：≤3.0。 - 15.外观质量：塑料件表面应光滑，无裂缝和缩孔等缺陷；冲压件应完整，无裂纹和毛刺等缺陷；无变形、变色和涂漆件应平整、光滑、颜色均匀、漆面平滑等。 - 16.使用说明书：符合GB/T10280-2008规定。 - 17.标志与包装：符合GB/T10280-2008规定。 - 18.配套发动机：单缸、风冷、二冲程汽油发动机：排量：79.9cc、标示功率：4.2kW/7000rpm、标示扭矩：6.72N・m/5500rpm。 - 19.最大风速m/s：≥110（更换风筒） - 20.净质量kg：≤12。 - ▲21.一箱油工作时间 min：≥100。 - 22.风筒：风筒可伸缩调节，配有静电消除装置；风筒末端采用不锈钢材料。 - ★23.背带：背带可快速脱离，长度可快速调节；具有6个挂点。 | - 20 | - 台 |
| 14 | N95口罩 | 1.过滤效率≥95%（针对0.3微m非油性颗粒）； 2.呼吸阻力：吸气≤343Pa，呼气≤245Pa）； 3.尺寸：横纵径均≥14cm； 4.医用型需额外符合GB19083-2010并具备防液体渗透功能。 | 500 | 个 |
| 15 | 对讲机耳机(呼) | 适配E265/A588/E280/E260/E266/E286等。 | 50 | 个 |
| 16 | 冬季保暖被 | 1.尺寸：2m*2.3m 2.面料材质：绵绸 3.填充物：蚕丝蛋白棉 4.舒适度：5星级； 5.吸湿度：5星级； 6抗菌度：4星级； 7.保暖度：4星级； 8.安全技术要求：GB18401-2010B类； 9.执行标准：GB/T22796-2021； 10.重量：≥4kg。 | 500 | 床 |
| 17 | 雕花双用珊瑚绒毯 | 1.尺寸：2m*2.3m 2.面料材质：100%聚脂纤维绒王2.0 3.雕花：7D雕花 4.安全技术要求：GB18401-2010B类； 5.执行标准：GB/T22796-2021； 6.重量：≥2.5kg。 | 500 | 床 |
| 18 | 夏被 | 1.尺寸：2m*2.3m 2.面料材质：凉感针织布； 3.填充物：超细纤维丝棉； 4.PH值：6.0～7.5； 5.甲醛含量：≤20mg/kg； 6.可分解致癌芳香异味：无； 7.耐汗渍色牢度：≥4-5级； 8.耐水色牢度：≥4-5级； 9.接触瞬间凉感：≥0.15； 10.安全技术要求：GB18401-2010B类； 11.执行标准：GB/T22796-2021； 12.重量：≥1.5kg。 | 500 | 床 |
| 19 | 男女通用棉衣 | 1.面料 100%聚酯纤维； 2.里料 100%聚酯纤维； 3.颜色：藏蓝、灰绿、驼色； 4.色差：成品面料色差不低于4级。成品非表面色差不低于3-4级； 5.填充物：100%聚酯纤维； 6.敷衬：领里、袋口各敷衬一层，衬的收缩率应与面料相适宜； 7.缝制针距： 明线：12 针/3cm～14 针/3cm； 暗线：11针/3cm～13针/3cm； 绗缝：不少于8针/3cm，绗距不大于10cm，各部位均为经向绗线。 8.缝制质量要求：顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜； 9.整烫：各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光；覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱； 10.安全技术要求：GB18401-2010； 11.执行标准：GB/T2662-2017。 | 500 | 件 |
| 20 | 双面绒发热保暖内衣 | 1.面料成分：赛得利莱赛尔纤维； 2.领口形状：圆领； 3.功能：抗静电、发热、保暖、抗起球； 4.PH值：6.0～7.5； 5. 甲醛含量：≤20mg/kg； 6.可分解致癌芳香异味： 无； 7.耐汗渍色牢度：≥4-5级； 8.耐水色牢度：≥4-5级； 9.产品等级：一等品； 10.安全技术要求：GB18401-2010； 11.执行标准：GB/T8878-2023。 | 500 | 套 |
| 注： 1、样品要求：序号5救生衣、序号11水泵、序号16冬季保暖被 需要提供样品，投标人提供的所有样品（包括样品的包装内外）均不得出现任何显示投标人名称或体现生产来源等的标记和信息，如有不符合上述要求的样品，采购人或采购代理机构有权拒收。评标中发现提交的样品有不符合招标文件要求的或提供的样品影响评标公正的，视为不合格样品，计0分。投标截止时间前递交至衡阳市公共资料交易中心开标室2 ，按照工作人员的要求进行摆放并签字确认。 2、样品的保管、封存：评审结束后第一成交人样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，其余投标人样品在中标公示结束后7个工作日内退回。 |  |  |  |  |

三、项目实施要求

1.本采购项目为交钥匙项目

1.1投标人须提供包括完成对项目设施、设备等全部的采购、运输、安装、施工、调试、人员培训以及后期服务等工作，采购人不再支付额外的任何费用。

2.产品运输、保管及保险

2.1成交人负责办理将货物运抵本项目交货地点的一切运输、保险等事项，相关费用应包括在投标总价中。

2.2成交人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

2.3 成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.4 成交人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

3.安装调试及施工要求

3.1成交人负责产品免费送货上门、安装调试。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用均由成交人负担。

3.2成交人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便甲方安排验货和配合安装调试等工作。成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。交通组织的施工不能影响交通的正常运行。

3.3项目完成之后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档、合格证、质量保修卡及采购人要求的相关资料等全部移交给移交采购人。

3.4 施工过程中产生的一切费用由成交人负责。

4.售后服务

4.1技术支持：1）提供7×24小时的技术现场服务；

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

4.2故障响应：1）提供7×24小时的现场故障服务受理；

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.3备品、备件服务：遇到重大故障，提供货物所需更换的任何备件。

4.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

5.培训

5.1成交人在项目安装调试过程中必须对相应操作人员进行相关知识的培训，使之熟练掌握设备的操作使用和日常保养，并且按采购人要求收集好培训资料交采购人存档。

5.2采购人组织受训人员培训的所有费用（包括但不限于场地、资料、人工等费用）由成交人承担。

6.质量保证

6.1成交人提供的货物是全新的，并保证所提供的全部货物质量符合本采购需求及采购人所规定的标准。成交人所供货物应符合国家及行业现有相关标准和规范。

6.2 质量保证期：一年。质保期从验收合格之日起开始计算。在质保期内出现任何非人为质量问题，成交供应商应在接到通知后30分钟内响应，4小时解决响应问题。

6.3 按国家有关规定实行产品“三包”；送货上门；本项目所涉及的货物在验收合格之日起90天内若发现不合体或不合用的，成交人负责上门包修、包换至合身，在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现质量问题，成交人负责包修包换。

7.项目验收

7.1货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

7.2成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

7.3成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物规格参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在安装过程中所出现的问题得到解决，并保证正常使用。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

##### 7.4成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.5大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.6采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、规格参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

##### 7.7产品包装材料归采购人所有。

四、其他需要说明的事项

1、交货

1.1交货时间：成交公告发布之日起5个工作日内，采购人与成交供应商签订书面合同；合同生效后10日内完成全部货物交付。具体权利义务、交付细节及验收要求，以双方正式签订的合同约定为准。

1.2交货地点：采购单位指定地点

1.3交货方式：采购单位指定。

2、结算方法

2.1付款人：衡阳县应急管理局

2.2付款方式：合同签订生效，全部项目货物完成交货并经甲方验收合格后，甲方一次性向乙方支付合同总价款，不计利息。具体付款方式、期限及相关事宜，以双方正式签订的合同约定为准。

3、解决争议的方式：诉讼

4、投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、未经采购人书面同意，成交人不得在本系统中接入任何其它网络用户、不得将系统或数据提供给第三方使用。

6、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。